Análisis del Problema y Representación

Datos de entrada

- Presión atmosférica: Medida en hectopascales (hPa).

- Aceleración: Medida en metros por segundo al cuadrado (m/s2).

- Temperatura: Medida en grados Celsius (°C).

- Opción del operador: Decisión para continuar o finalizar la simulación.

Procesos matemáticos

- Cálculo de la altitud actual: Aplicando la fórmula barométrica según la presión ingresada: h= 44330 x (-1 – (P/1013.25)0.1903)

- Determinación del estado de vuelo: Comparación entre la altitud actual y la previa para definir si el cohete esta en Ascenso, Apogeo / Caída libre, Despliegue de Paracaídas.

- Evaluación de alerta: Comparación de si la temperatura supera el límite permitido (> 80°C).

- Calculo de altitud máxima: Actualización del valor más alto registrado durante el vuelo.

- Detección de apogeo: Activación de una bandera booleana la primera vez que la altitud empieze a disminuir.

- Acumulación de datos: Suma continua de las temperaturas y conteo de segundos para el cálculo del promedio final.

- Evaluación de condición de parada: Verificar de si el cohete llegó a tierra (altitud =< 0) o si el operador detuvo el programa.

Datos de salida

- Resultados por segundo:

- Altitud actual (m).

- Estado de vuelo.

- Alerta temperatura (normal o critica).

- Resultados finales:

- Altitud máxima alcanzada (m).

- Temperatura promedio del vuelo (°C).

- Estado de detección del apogeo.

Diagrama de flujo y Pseudocódigos

- Calcular altitud

Funcion calcular_altitud(presion_hpa)

altitud = 44330 * (1 - (presion_hpa / 1013.25)^0.1903)

Retornar altitud

FinFuncion

- Esta función recibe el valor de la presión atmosférica ingresado por el operador y aplica la fórmula barométrica para calcular y retornar la altitud del cohete en metros.

- Determinar estado de vuelo

Funcion determinar_estado_vuelo(altitud_actual, altitud_previa, aceleracion)

Si altitud_actual > altitud_previa Entonces

Retornar "1: Ascenso"

Sino Si altitud_actual <= altitud_previa Y altitud_actual > 500 Entonces

Retornar "2: Apogeo / Caida libre"

Sino

Retornar "3: Despliegue de Paracaidas"

FinSi

FinFuncion

- Compara la altitud actual con la del segundo anterior. Si la altitud va aumentando, determina que el cohete está en Ascenso; si empieza a disminuir estando a gran altura, indica Apogeo / Caída libre; y si ya está cerca del suelo, indica Despliegue de Paracaídas.

- Evaluar alerta temperatura

Funcion evaluar_alerta_temperatura(temp_celsius)

Si temp_celsius > 80 Entonces

Retornar "¡ALERTA CRITICA: Temperatura muy alta!"

Sino

Retornar "Temperatura Normal"

FinSi

FinFuncion

- Evalúa la temperatura registrada en el segundo actual y emite un mensaje de advertencia crítica si supera el límite de seguridad establecido (80∘C). De lo contrario, reporta que la temperatura es normal.